1-laboratoriya ishi

Matlab-Communicationsda dasturiy paketini o'rganish.

Ishdan maqsad: Simulink — dinamik sistemalarni modellashtirish, imitatsiya va tahlil qilisho`rganish. U grafik blok-diagrammalarni qurish, dinamik tizimlarni imitatsiya qilish, tizimlarning ishlashini tekshirish va loyihalarni mukammallashtirish imkoniyatlarini beradi. Simulink MATLAB bilan to‘la integrallashgan.

## Simulink modelining tarkibi (1-rasm asosida)

Quyidagi bloklar modelda qo'llanilgan:

Sine Wave (Sinusoidal signal generatorlari): Modelga ikkita Sine Wave bloki o'rnatilgan. Ulardan biri yuqori chastotali tashuvchi to'lqinni, ikkinchisi esa past chastotali axborot to'lqinini hosil qiladi.

Pulse Generator (Impuls generatori): To'rtburchak ko'rinishidagi boshqaruv impulslarini generatsiya qiladi. Aynan shu signal Switch blokining qaysi kirishni chiqishga ulashini (bir kanaldan ikkinchisiga o'tishni) belgilaydi.

Switch (Kalit bloki): Sxemaning yuragi hisoblanadi. Boshqaruvchi impuls qiymati belgilangan ostonadan oshsa 1-kanal (yuqori chastotali sinus), aks holda 2-kanal (past chastotali sinus) chiqishga uzatiladi.

Scope (Oshillograf): Modelning kirish va chiqish signallarini grafik tarzda kuzatish hamda solishtirish maqsadida ishlatiladi.

## hap paneldagi blok: Pulse Generator (Impuls Generatori)

Kutubxonadan (Library Browser) "pulse gen" kalit so'zi bo'yicha qidirildi. Topilgan Pulse Generator bloki modeldagi Switch elementini boshqaradi. U belgilangan davr bilan mantiqiy 1 va 0 (yuqori hamda past) impulslarni navbatma-navbat chiqaradi.

## Grafik tahlili (Chiqish signali)

Oshillograf ekranidagi sariq egri chiziq ikkita turli signalning vaqt o'qi bo'ylab navbatma-navbat almashinishidan vujudga kelgan kommutatsiyalangan (birlashgan) signaldir.

Grafikni vaqt o'qi ($T = 0$ dan $T = 100$ gacha) bo'ylab kuzatsak, tizimning ishlash mantig'i quyidagicha bo'ladi:

Zich va baland chiziqlar mavjud oraliqlar (masalan: 0–6, 12–16, 20–26 soniyalar): Ushbu intervalda boshqaruv generatori mantiqiy 1 darajasini chiqargan. Shu sababli Switch (kalit) birinchi (yuqori) kanalga ulanib, chiqishga amplitudasi va chastotasi yuqori signalni uzatgan.

Silliq sinusoidal to'lqin shaklidagi oraliqlar (masalan: 6–12, 16–20, 26–30 soniyalar): Bu oraliqda generator mantiqiy 0 holatiga tushgan. Kalit o'z-o'zidan pastki kanalga o'tib, chiqishga past chastotali silliq sinus to'lqinini bergan.

## Ushbu jarayonning texnik mohiyati

Bu grafik aloqa texnikasida ASK (Amplitude Shift Keying — Amplituda manipulyatsiyasi) yoki FSK (Frequency Shift Keying — Chastota manipulyatsiyasi) modulyatsiya turlarining eng sodda namunasini aks ettiradi.

Xulosa: ushbu grafik ishning yakuniy natijasi bo'lib, raqamli kalit yordamida xarakteristikasi har xil bo'lgan ikki analog signalni bitta umumiy kanal orqali vaqt bo'yicha taqsimlab uzatish mumkinligini ko'rsatadi.

MATLAB Simulink tizimidagi ko'p kanalli Scope (Oshillograf) oynasi hamda uning chap qismidagi Multiport Switch (Ko'p portli kalit) bloklari tasvirlangan.

2-rasmda faqat oxirgi natija aks etgan bo'lsa, 3-rasmda ishning to'liq mexanizmi — kirish signallari, boshqaruv signali va chiqish signali har biri alohida kanalda yonma-yon ko'rsatilgan.

## Chap paneldagi blok: Multiport Switch va Switch bloklari

Kutubxonadan "switch" so'zi orqali izlanganda chiqqan bloklar ro'yxati ko'rsatilgan. Rasmda Multiport Switch (Ko'p portli kalit) tanlangan. Bu blok bir nechta signal manbasini yagona mantiqiy boshqaruv orqali navbat bilan chiqishga yo'naltirish imkonini namoyish qilish uchun ishlatilgan.

## Oshillograf (Scope) grafiklari tahlili

Ekran yuqoridan pastga qarab 4 ta alohida grafik paneliga (kanalga) bo'lingan.  Mantiqni tushunish uchun panellarni pastdan yuqoriga qarab ko'rib chiqamiz:

4-kanal (Eng pastki grafik): Birinchi kirish signali — past chastotali, ravon sinus to'lqin.

3-kanal (Pastdan ikkinchi grafik): Ikkinchi kirish signali — yuqori chastotali, zich va kattaroq amplitudali tashuvchi sinus to'lqin.

2-kanal (Tepadan ikkinchi grafik): Bu boshqaruvchi Pulse Generator (Impuls generatori) signali. Ko'rinib turibdiki, u atigi ikki qiymat oladi: yuqori (mantiqiy 1) va past (mantiqiy 0).

1-kanal (Eng yuqoridagi grafik): Bu yakuniy kommutatsiyalangan signal. Kalitning chiqish nuqtasi.

## Grafiklarning o'zaro bog'liqligi va ishlash qonuniyati

Quyidagi grafiklar ishning asosiy qonuniyatini to'liq tasdiqlaydi:

2-grafikda signal yuqoriga ko'tarilganda (Mantiqiy "1"): Kalit 3-grafikdagi zich (yuqori chastotali) signalni qabul qilib, uni eng yuqoridagi (1-grafik) chiqishga uzatadi.

2-grafikda signal pastga tushganda (Mantiqiy "0"): Kalit holatini almashtirib, 4-grafikdagi silliq (past chastotali) signalni olib, uni yuqoridagi chiqishga beradi.

3-rasm laboratoriya ishining eng muhim qismi hisoblanadi, chunki unda "Kirish signallari $\rightarrow$ Boshqaruv signali $\rightarrow$ Chiqish signali" zanjiri ko'rgazmali tarzda har biri alohida va bir-biriga taqqoslangan holda berilgan. Bu talabaga kommutatsiya va modulyatsiya jarayonini chuqur tahlil qilish imkonini beradi.

Nazorat savollari

  - Simulink dasturi qanday imkoniyatlarini ega?

  - Simulink ni ishga tushirishning qanday yo‘llari bor?

  - Simulink bibliotekasida qanday asosiy bo‘limlar mavjud?

  - Simulink ning asboblar panelidagi tugmalarning vazifalarini tushuntirib bering.

  - Simulink da model yaratish  uchun yangi oynani qanday ochiladi?

  - SIMULINK muhitida model yaratish tartibini tushuntirib bering.

  - SIMULINK ning model oynasi qanday elementlarni o‘z ichiga oladi?

  - Bir oynadagi bloklardan ikkinchi oynaga qo‘yish uchun nusxa olish qanday tartibda amalga oshiriladi?

  - Model bloklarining o‘rinlarini almashtirish uchun qanday amallar bajariladi?

  - Qanday yo‘l bilan blokni bog‘lovchi liniyalardan uzib qo‘yish mumkin?

Nazorat savollariga javoblar

### 1. Simulink dasturi qanday imkoniyatlarga ega?

Simulink — MATLAB tarkibidagi vizual modellashtirish muhiti bo'lib, dinamik tizimlarni qurish, tahlil etish va simulyatsiya qilishga xizmat qiladi. U yordamida matematik, elektr, mexanik, avtomatik boshqaruv hamda signallarni qayta ishlash tizimlarini bloklar ko'rinishida yig'ish mumkin. Bundan tashqari Simulink natijalarni grafik shaklda taqdim etadi va tizim ishini tekshirish imkonini beradi.

### 2. Simulink ni ishga tushirishning qanday yo‘llari bor?

Simulink dasturini bir qancha yo'l bilan ishga tushirish mumkin:

- MATLAB buyruqlar oynasiga simulink buyrug‘ini kiritish.

- MATLAB asboblar panelidagi Simulink tugmasini bosish.

- MATLAB bosh menyusidan Simulink bo‘limini tanlash.

- Oldindan yaratilgan Simulink model faylini ochish orqali.

### 3. Simulink bibliotekasida qanday asosiy bo‘limlar mavjud?

Simulink kutubxonasi asosan quyidagi bo'limlarga ajratilgan:

- Sources (manbalar)

- Sinks (qabul qiluvchilar)

- Continuous (uzluksiz tizimlar)

- Discrete (diskret tizimlar)

- Math Operations (matematik amallar)

- Signal Routing (signallarni yo‘naltirish)

- Logic and Bit Operations

- Ports and Subsystems

- User-Defined Functions

### 4. Simulink ning asboblar panelidagi tugmalarning vazifalarini tushuntirib bering.

Asboblar panelidagi tugmalarning asosiy vazifalari quyidagicha:

- New – yangi model yaratish.

- Open – mavjud modelni ochish.

- Save – modelni saqlash.

- Cut – blokni kesib olish.

- Copy – blokni nusxalash.

- Paste – nusxani joylashtirish.

- Undo – oxirgi amalni bekor qilish.

- Redo – bekor qilingan amalni qaytarish.

- Run – modelni ishga tushirish.

- Stop – simulyatsiyani to‘xtatish.

- Zoom – model ko‘rinishini kattalashtirish yoki kichraytirish.

### 5. Simulink da model yaratish uchun yangi oynani qanday ochiladi?

Yangi model oynasini ochish uchun Simulink kutubxonasi oynasida File → New → Model buyrug‘i tanlanadi yoki asboblar panelidagi New Model tugmasi bosiladi. Natijada bo‘sh model oynasi hosil bo‘ladi.

### 6. SIMULINK muhitida model yaratish tartibini tushuntirib bering.

Model qurish jarayoni quyidagi tartibda kechadi:

- Simulink muhiti ishga tushiriladi.

- Yangi model oynasi ochiladi.

- Kerakli bloklar kutubxonadan tanlanadi.

- Bloklar model oynasiga joylashtiriladi.

- Bloklar o‘zaro bog‘lanadi.

- Har bir blok parametrlari sozlanadi.

- Model saqlanadi.

- Simulyatsiya ishga tushiriladi va natijalar tahlil qilinadi.

### 7. SIMULINK ning model oynasi qanday elementlarni o‘z ichiga oladi?

Model oynasi tarkibida quyidagi qismlar mavjud:

- Sarlavha qatori.

- Menyular qatori.

- Asboblar paneli.

- Ishchi maydon.

- Bloklar.

- Bog‘lovchi liniyalar.

- Holat satri.

### 8. Bir oynadagi bloklardan ikkinchi oynaga qo‘yish uchun nusxa olish qanday tartibda amalga oshiriladi?

Avval kerakli blok tanlanadi. So‘ng Copy buyrug‘i yoki Ctrl+C tugmalari bosiladi. Keyin ikkinchi oynaga o‘tilib, Paste buyrug‘i yoki Ctrl+V tugmalari yordamida blok joylashtiriladi.

### 9. Model bloklarining o‘rinlarini almashtirish uchun qanday amallar bajariladi?

Kerakli blok ustiga sichqoncha keltirilib, chap tugma bosib turilgan holda blok yangi joyga sudraladi. Lozim bo'lsa, blokni burish yoki aks ettirish amallaridan ham foydalaniladi.

### 10. Qanday yo‘l bilan blokni bog‘lovchi liniyalardan uzib qo‘yish mumkin?

Bog'lanishni uzish uchun mos chiziq belgilanib, klaviaturadan Delete tugmasi bosiladi. Shuningdek, bog‘lanish ustiga sichqonchaning o‘ng tugmasi bosilib, o‘chirish buyrug‘i tanlanishi mumkin. Blokning o‘zini o‘chirish ham unga ulangan barcha bog‘lanishlarni avtomatik ravishda uzadi.

2-laboratoriya ishi

Mavzu: TCP va UDP protokollarining ishlash samaradorligini taqqoslash

Ishdan maqsad: TCP va UDP protokollarining ishlash samaradorligini taqqoslash o`rganish.

Tayyor Cisco Packet Tracer faylidan foydalaniladi

Topologiya

## 1. Tarmoqning markaziy qurilmasi: Switch (Kommutator)

Sxemaning markazida Switch o'rnatilgan. U mijoz kompyuterlari bilan serverni yagona tugunda birlashtiradi. Switch kelgan paketni barcha qurilmalarga emas, balki qabul qiluvchining MAC-manziliga qarab faqat kerakli portga yo'naltiradi. Yashil belgilar ulanishlar faol va to'g'ri sozlanganini ko'rsatadi.

## 2. Tarmoq komponentlari va ularning vazifalari

Tarmoq bitta universal serverdan va undan turli xizmatlar oladigan 4 ta mijoz kompyuteridan tashkil topgan:

MultiServer (Ko'p funksiyali server): Sxemaning eng tepasida turibdi. Multi atamasi bitta serverning bir vaqtda bir nechta xizmatni (HTTP, FTP, DNS, E-Mail) bajarib, mijozlarga xizmat ko'rsatishini bildiradi.

HTTP Client (Veb-mijoz): Server joylashtirilgan veb-resurslarga brauzer orqali ulanib, sahifalarni ochish uchun sozlangan kompyuter.

FTP Client (Fayllar bilan ishlovchi mijoz): Serverga fayl jo'natish (upload) yoki serverdan fayl olish (download) xizmatini sinaydigan kompyuter.

E-Mail Client (Elektron pochta mijozi): Tarmoq doirasida xat yuborish va qabul qilish vazifasini bajaradigan kompyuter.

DNS Client (Domen nomlari tizimi mijozi): IP-manzillarni domen nomlariga (yoki teskarisiga) o'giruvchi xizmatdan foydalanadigan kompyuter.

## 3. Laboratoriya darsining umumiy mazmuni

Ushbu  rasm bo'yicha bajariladigan laboratoriya darsining asosiy maqsadi — "Yagona serverda bir nechta tarmoq xizmatlarini (HTTP, DNS, FTP, Mail) sozlash va mijozlar orqali ularning ishlashini tekshirish" deb belgilanadi. Talaba server ichiga kirib har bir xizmatni yoqadi (ON holatiga keltiradi) va mijoz kompyuterlaridan turib tarmoq ishini simulyatsiya rejimida sinab ko'radi.

## Tarmoqni broadcast (keng ko'lamli) ping qilish

Oynaning yuqori qismida serverdan turib quyidagi buyruq kiritilgan:

C:\>ping 192.168.1.255

Bu nima degani? 192.168.1.255 manzili ushbu tarmoq uchun Broadcast (Eshittirish) manzili bo'lib hisoblanadi. Ushbu manzilga so'rov jo'natilganda paket tarmoqdagi barcha faol qurilmalarga bir vaqtda yetib boradi va har biridan javob qaytadi.

Natija: Rasmdan ko'rinishicha, yagona so'rovga tarmoqdagi hamma mijozdan ketma-ket javob kelgan:

Reply from 192.168.1.1 (mijozlardan biri)

Reply from 192.168.1.2

Reply from 192.168.1.3

Reply from 192.168.1.4

Statistika: Jami 4 ta paket jo'natilgan (Sent = 4), biroq tarmoqdagi barcha qurilma javob qaytargani bois jami 16 ta javob paketi olingan (Received = 16). Ma'lumot yo'qolishi $0\%$ ni tashkil etadi (0% loss). Bu esa tarmoqning to'liq va xatosiz ishlayotganini tasdiqlaydi.

## 2. Ikkinchi amal: ARP jadvalini tekshirish

Quyi qismda esa ikkinchi muhim buyruq ishlatilgan:

C:\>arp -a

Bu nima degani? ARP (Address Resolution Protocol) — IP-manzillarni kompyuterlarning jismoniy tarmoq kartasi manzillariga (MAC-manzil) bog'lovchi protokoldir. arp -a buyrug'i server keshida saqlangan boshqa qurilmalar ro'yxatini ekranga chiqaradi.

Natija: Jadvalda 4 ta mijoz kompyuterining mantiqiy IP-manzillari va ularga mos jismoniy Physical Address (MAC) manzillari shakllangan:

192.168.1.1 $\rightarrow$ 0060.47ca.4dee

192.168.1.2 $\rightarrow$ 00d0.ba59.6469

va hokazo.

Jadval turi dynamic (dinamik) deb belgilangan, ya'ni bu yozuvlar almashinuv jarayonida avtomatik tarzda aniqlangan.

Ushbu rasm laboratoriya ishining "Tarmoq yaxlitligi va qurilmalarning o'zaro bog'liqligini tekshirish" qismini ifodalaydi. Broadcast ping orqali hamma kompyuter tarmoqda faolligi va markaziy Switch ularni to'g'ri bog'lab turgani, arp -a buyrug'i bilan esa server barcha mijozning jismoniy manzilini to'g'ri aniqlagani isbotlanadi.

## Paketning hosil bo'lishi (O'ng paneldagi hodisalar ro'yxati)

Simulation Panel ichidagi Event List (Hodisalar ro'yxati) jadvaliga qaralsa, tarmoqda yangi paket paydo bo'lgani ko'rinadi:

Time (sec): 0.000 — simulyatsiya vaqti hali boshlang'ich nuqtada turibdi.

At Device: HTTP Client — ma'lumotlar paketi dastlab HTTP Client kompyuterida hosil qilingan.

Type: TCP — uzatilayotgan ma'lumot turi TCP (Transmission Control Protocol) protokoli ekanligini ko'rsatmoqda.

Muhim jihati: Chap tomondagi tarmoq sxemasida ham HTTP Client kompyuterining ustida yashil xatjild (konvert) paydo bo'lgan. Bu aynan o'sha hosil bo'lgan TCP paketidir.

## Nima uchun aynan TCP protokoli?

Mijoz kompyuteri (HTTP Client) serverga HTTP so'rovini jo'natishdan avval transport qatlamida ishonchli aloqa kanalini o'rnatishi shart.

HTTP protokoli TCP ustida ishlovchi protokol bo'lgani uchun, dastlab aloqani boshlovchi maxsus TCP paketi (odatda SYN paketi) yo'lga chiqishga tayyorlanadi.

## Play Controls (Simulyatsiyani boshqarish tugmalari)

Panel markazidagi tugmalar paketning tarmoqdagi harakatini boshqaradi:

Play ($\black forward$): Simulyatsiyani avtomatik tarzda yuritadi (paket kompyuterdan kommutatorga, undan serverga o'zi harakatlanadi).

Forward ($| \black forward$): Paketni qadam-baqadam, qo'lda harakatlantiradi. Har bosishda konvert keyingi qurilmaga siljiydi va o'ngdagi ro'yxat yangilanadi.

Ushbu rasm laboratoriya ishining "HTTP xizmati so'rovining transport qatlamida TCP protokoli orqali shakllanishi" bosqichini aks ettiradi. Bunda veb-mijoz server bilan ishonchli aloqa seansini ochish uchun birinchi paketni tayyorlamoqda. Simulyatsiya yurganda ushbu konvert Switch orqali MultiServer qurilmasiga yetib boradi.

Nazorat savollari:

- TCP va UDP protokollarining asosiy farqlari nimada?

- TCP protokoli qanday qilib ishonchlilikni ta’minlaydi?

- UDP protokolida paketlar yo‘qolsa, nima sodir bo‘ladi?

- Cisco Packet Tracer’da Simulation Mode yordamida TCP va UDP paketlarini qanday kuzatish mumkin?

- TCP protokolida 3-way handshake jarayoni qanday bosqichlardan iborat?

- UDP protokoli odatda qaysi turdagi ilovalarda qo‘llaniladi? Misollar keltiring.

- TCP protokoli odatda qaysi turdagi ilovalarda qo‘llaniladi? Misollar keltiring.

- TCP va UDP protokollarining tezlik va ishonchlilik jihatidan afzalliklari va kamchiliklarini taqqoslang.

Nazorat savollariga javoblar

### 1. TCP va UDP protokollarining asosiy farqlari nimada?

TCP (Transmission Control Protocol) va UDP (User Datagram Protocol) — transport qatlami protokollaridir. TCP ulanishga asoslangan bo'lib, ma'lumotni ishonchli yetkazadi; UDP esa ulanishsiz ishlab, tezkor uzatishga qaratilgan. TCP paketning yetib borganini nazorat qiladi, UDP bunday tekshiruvni o'tkazmaydi.

### 2. TCP protokoli qanday qilib ishonchlilikni ta’minlaydi?

TCP ishonchlilikni quyidagi mexanizmlar yordamida ta'minlaydi:

- Paketlarga tartib raqami biriktiriladi.

- Qabul qiluvchi tomon tasdiqlovchi xabar (ACK) yuboradi.

- Yo‘qolgan paketlar qayta uzatiladi.

- Xatolar nazorat summasi yordamida aniqlanadi.

- Oqim va tarmoq yuklanishi boshqariladi.

Shu sababli ma’lumotlar to‘liq va to‘g‘ri yetkaziladi.

### 3. UDP protokolida paketlar yo‘qolsa, nima sodir bo‘ladi?

UDP paketning manzilga yetib borishini nazorat qilmaydi. Paket yo'qolsa yoki shikastlansa, u qayta jo'natilmaydi. Oqibatda ma'lumotning bir qismi yo'qolishi mumkin. Bu tezlikni oshiradi, ammo ishonchlilikni pasaytiradi.

### 4. Cisco Packet Tracer’da Simulation Mode yordamida TCP va UDP paketlarini qanday kuzatish mumkin?

Cisco Packet Tracer'da paketlarni kuzatish quyidagi tartibda olib boriladi:

- Tarmoq sxemasi yaratiladi.

- Real Time rejimidan Simulation Mode rejimiga o‘tiladi.

- Kerakli trafik hosil qilinadi.

- Capture/Forward yoki Auto Capture/Play tugmalari bosiladi.

- Paketlarning harakatlanishi va har bir qurilmadagi ishlov berilish jarayoni kuzatiladi.

- Event List oynasida TCP yoki UDP paketlarining tafsilotlari ko‘riladi.

### 5. TCP protokolida 3-way handshake jarayoni qanday bosqichlardan iborat?

TCP ulanishni hosil qilish uchun uch qadamli almashinuvni qo'llaydi:

- Mijoz serverga SYN paketi yuboradi.

- Server mijozga SYN-ACK paketi yuboradi.

- Mijoz serverga ACK paketi yuboradi.

Shundan so‘ng TCP ulanishi muvaffaqiyatli o‘rnatiladi va ma’lumot almashinuvi boshlanadi.

### 6. UDP protokoli odatda qaysi turdagi ilovalarda qo‘llaniladi? Misollar keltiring.

UDP yuqori tezlik zarur bo'lgan va kichik yo'qotishlarga chidamli ilovalarda qo'llaniladi:

- Video konferensiyalar.

- Onlayn o‘yinlar.

- IP telefoniya (VoIP).

- Jonli video translyatsiyalar.

- DNS so‘rovlari.

- DHCP xizmati.

Bunday ilovalarda tezlik ishonchlilikdan ko'ra ustunroq turadi.

### 7. TCP protokoli odatda qaysi turdagi ilovalarda qo‘llaniladi? Misollar keltiring.

TCP ma'lumot to'liq va xatosiz yetib borishi talab etiladigan ilovalarda ishlatiladi:

- Veb-saytlar (HTTP va HTTPS).

- Elektron pochta xizmatlari (SMTP, POP3, IMAP).

- Fayl uzatish tizimlari (FTP).

- Masofaviy boshqaruv xizmatlari (SSH, Telnet).

- Ma’lumotlar bazalari bilan ishlash.

Bunday ilovalarda ma'lumotning yo'qolishi yoki buzilishiga yo'l qo'yib bo'lmaydi.

### 8. TCP va UDP protokollarining tezlik va ishonchlilik jihatidan afzalliklari va kamchiliklarini taqqoslang.

| Xususiyat | TCP | UDP |
| --- | --- | --- |
| Ulanish turi | Ulanishga yo‘naltirilgan | Ulanishsiz |
| Ishonchlilik | Juda yuqori | Past |
| Paket nazorati | Mavjud | Mavjud emas |
| Qayta uzatish | Bor | Yo‘q |
| Tezlik | Nisbatan sekin | Juda tez |
| Tarmoq yuklanishi | Ko‘proq | Kamroq |
| Qo‘llanilishi | Veb, e-mail, FTP | O‘yinlar, VoIP, video oqimlar |

Xulosa shuki, TCP ma'lumotni ishonchli yetkazishga, UDP esa eng yuqori tezlikni ta'minlashga mo'ljallangan. Qaysi birini tanlash ilovaning ehtiyojiga bog'liq.

3-laboratoriya ishi

Mavzu: Simsiz tarmoq (Wi-Fi)ni modellashtirish va signal so‘nishini tahlil qilish.

Ishdan maqsad: Simsiz Wi-Fi kirish tarmog‘ini sozlashni o‘rganish. (Cisco Packet Trecer)

## Tarmoq qurilmalari va ularning vazifalari

Sxemada aralash (ham simli, ham simsiz) tarmoq tuzilmasi qurilgan:

Wireless Router0 (WRT300N simsiz router): Tarmoqning markaziy kirish nuqtasi (Access Point) hamda mahalliy marshrutizator vazifasini bajaradi. U ichki qurilmalarga DHCP orqali IP-manzil tarqatadi va simsiz qamrov zonasini hosil qiladi.

Router0 (1841 seriyali router): Simsiz routerning WAN (Internet) portiga ulangan. U tashqi tarmoq yoki provayderga chiqishni taqlid qilish uchun qo'shilgan.

PC0 (Statsionar kompyuter): Simsiz routerga mis kabel (Straight-Through) orqali oddiy Ethernet porti yordamida simli ravishda ulangan

Laptop0, Laptop1, Laptop2 (Noutbuklar): Simsiz routerga Wi-Fi (IEEE 802.11) texnologiyasi yordamida ulangan. Rasmdagi uzuq (shtrix) chiziqlar radioaloqa, ya'ni simsiz signal borligini ifodalaydi.

## Laboratoriya darsining amaliy maqsadi

Mazkur ishni bajarishda quyidagi asosiy bosqichlar amalga oshiriladi:

Noutbuklarni Wi-Fi moduli bilan jihozlash: Standart noutbukda Ethernet porti bo'ladi. Talaba noutbukni o'chirib, simli tarmoq modulini chiqarib, o'rniga WPC300N (simsiz modul) o'rnatadi va qayta yoqadi. Shundagina noutbuklar routerga o'z-o'zidan ulanadi.

Simsiz tarmoq xavfsizligini sozlash: Wireless Router0 sozlamalariga kirib, tarmoq nomi (SSID) hamda xavfsizlik protokoli (WPA2-PSK) orqali parol o'rnatiladi. keyin noutbuklar ham shu parol orqali tarmoqqa qayta ulanadi.

Marshrutlashni tekshirish: Simsiz router va Router0 o'rtasida statik yoki dinamik marshrutlash sozlanib, ichki mijozlardan (kompyuter yoki noutbuklardan) tashqi routerga ping so'rovlari yuborib tekshiriladi.

Nazorat savollari

- Qanday qilib veb-interfeysga kirish mumkun?

- WiFi routerni qanday sozlash kerak?

- WiFi adapterni qanday sozlash kerak?

Nazorat savollariga javoblar

### 1. Qanday qilib veb-interfeysga kirish mumkin?

Veb-interfeysga ulanish uchun kompyuter yoki mobil qurilma routerga kabel yoxud WiFi orqali bog'lanadi. So'ng brauzer ochilib, manzil qatoriga routerning IP-manzili yoziladi (ko'pincha 192.168.10.1 yoki 192.168.100.1). Keyin login va parol kiritilib, boshqaruv paneliga kiriladi.

### 2. WiFi routerni qanday sozlash kerak?

WiFi routerni sozlash quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

- Routerni elektr tarmog‘iga va internet kabeliga ulash.

- Kompyuterni routerga ulash.

- Brauzer orqali router veb-interfeysiga kirish.

- Administrator login va parolini kiritish.

- Internet ulanish turini (DHCP, PPPoE yoki Static IP) tanlash.

- WiFi tarmog‘i nomini (SSID) belgilash.

- WiFi uchun xavfsizlik turini WPA2 yoki WPA3 qilib tanlash.

- Kuchli parol o‘rnatish.

- Sozlamalarni saqlash va routerni qayta ishga tushirish.

### 3. WiFi adapterni qanday sozlash kerak?

WiFi adapterni sozlash uchun quyidagi qadamlar bajariladi:

- WiFi adapter kompyuterga o‘rnatiladi yoki ulanadi.

- Kerak bo‘lsa, adapter drayverlari o‘rnatiladi.

- Operatsion tizimning tarmoq sozlamalari ochiladi.

- Mavjud WiFi tarmoqlari ro‘yxati ko‘riladi.

- Kerakli WiFi tarmog‘i tanlanadi.

- Tarmoq paroli kiritiladi.

- Ulanish muvaffaqiyatli amalga oshirilgandan so‘ng adapter avtomatik ravishda IP manzil oladi va internetdan foydalanish mumkin bo‘ladi.